ICS 07.040

CCS A.75

DB61

陕西省地方标准

DB 61/ XXXXX—XXXX

自然资源统一确权成果检查与验收规范

Specification for inspection and acceptance of unified natural resource rights confirmation results

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

本稿完在提交反馈意见时,请将您知的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局

目  次

前  言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本规定	1

4.1　检查验收依据	1

4.2　检查方法	2

5　检查内容	2

5.1　阶段检查	2

5.2　成果检查	3

6　成果质量评定	8

6.1　质量评定基本单位	8

6.2　质量元素及错漏分类	8

6.3　权重设置	8

6.4　质量评分	8

7　成果验收	10

7.1　数据库成果验收要求	10

7.2　图件成果验收要求	10

7.3　表格成果验收要求	10

7.4　文字材料验收要求	11

附录A　（资料性附录） 项目管理检查记录清单	12

附录B　（资料性附录） 项目实施检查记录清单	14

附录C　（资料性附录） 技术投入情况检查表	16

附录D　（资料性附录） 资料收集处理利用检查记录表	18

附录E　（资料性附录） 工作底图制作情况检查记录表	20

附录F　（资料性附录） 预划登记单元情况检查记录表	21

附录G　（资料性附录） 通告/公告发布情况检查记录表	22

附录H　（资料性附录） 自然资源登记单元成果组织形式	23

附录I　（资料性附录） 自然资源调查成果汇交交接单	25

附录J　（资料性附录） 成果完整性检查表	30

附录K　（资料性附录） 项目检查质量记录表	32

附录L　（资料性附录） 外业检查询问笔录表	35

附录M　（资料性附录） 资料信息引用关键字段汇总表	37

附录N　（资料性附录） 地籍调查数据库检查主要内容	38

附录O　（资料性附录） 数据库质量检查报告	54

附录P　（资料性附录） 质量评价表	55

附录Q　（资料性附录） 质量元素错漏分类表	57

参 考 文 献	60

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省不动产登记服务中心提出。

本文件由陕西省自然资源厅归口。

本文件起草单位：陕西省自然资源厅自然资源确权登记局、陕西省不动产登记服务中心、自然资源陕西省卫星应用技术中心

本文件主要起草人：郭花利、郑莹、兰海、付垒、郭超、贺五一、王银菊、秦海燕、李龙斌、高光普、郝宁燕、雷雨默、梁秀娟、李小慧、宋诗雨、米安娜、宋芳芳、牛奔、盛茜、李茜、王璇、翁旭、武雄骁、陈继川、赵许昕、高晟淇、盛祥虎

本文件由陕西省不动产登记服务中心负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省不动产登记服务中心

电话：029-89569127

地址：陕西省西安市高新区高新路52号高科大厦

邮编：710075

自然资源统一确权成果检查与验收规范

- 范围

本文件规定了自然资源统一确权成果检查与验收的基本规定、成果内容、检查内容和方法、检查结果评价、成果验收的要求。

本文件适用于自然资源统一确权成果的质量检查、成果验收工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18316 数字测绘成果质量检查与验收

GB/T 24356 测绘成果质量检查与验收

GB/T 39616 卫星导航定位基准站网络实时动态测量(RTK)规范

GB/T 42547 地籍调查规程

TD/T 1005 第三次全国国土调查技术规程

TD/T 1077 地籍调查基本术语

- 术语和定义

GB/T 24356、GB/T 42547、TD/T 1077界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

自然资源登记单元 natural resources registration unit

所有权主体清晰、自然资源种类明确、生态功能相对完整、集中连片和边界封闭的空间范围。

自然资源权属调查 natural resources right investigation

查清自然资源登记单元的权属状况、界址状况、自然状况和公共管制情况的调查工作。

自然资源地籍调查 natural resources cadastral survey

通过权属调查和地籍测绘，全面查清自然资源登记单元的权属、位置、界址、数量、质量、利用、权利限制、公共管制等状况的调查工作。

- 基本规定

  - 检查验收依据

检查验收工作的主要依据包括：

- 项目依据的标准；

- 经批准的设计书及补充技术文件；

- 项目委托书、合同书、任务书；

- 项目检查验收委托文件等。

  - 检查方法

自然资源统一确权成果检查与验收工作以自然资源登记单元为基本单元，采取“三级检查，一级验收”形式，具体要求按照GB/T 42547-2023 6.9.3，6.9.4执行，另：

- 各级检查工作应独立、按顺序进行，不得省略、代替或颠倒顺序；

- “三检”工作接受登记机构的监督与指导；

- 成果检查验收过程和结果应有专门记录；

- 验收结束后应编写检查(验收)报告，记录、 报告应由具体的负责人签章或单位签章；

- 对检查发现的问题作业单位应积极采取解决措施，及时进行返工；

- 若问题较多或较严重，质量评定为不合格的，整改后再申请验收。

- 检查内容

  - 阶段检查

    - 项目管理

项目管理检查内容包括项目组织管理、安全与保密管理、质量管理。

检查“项目管理检查记录清单”（附录A）中的内容，填写对应的检查情况描述、存在问题、检查情况评价。

    - 实施过程

实施过程检查内容见“项目实施检查记录清单”（附录B），检查作业过程的规范性、完成情况及存在问题，填写完成情况、质量问题、问题处理以及质量评价内容，对检查发现的问题，可携带原始调查资料和必要的测量工具进行实地测量核查。

      - 检查内容

专项成果检查内容包括技术投入情况、资料收集利用情况、工作底图制作情况、预划登记单元、通告发布情况、栅格数据、审批文件。

      - 技术投入情况

根据本文件4.1要求，检查项目承担单位的人员、设备投入情况。填写“技术投入情况检查表”（附录C）。

      - 资料收集利用情况

检查资料收集及利用情况，核对保密协议、资料移交清单等文件，并将检查结果填写“资料收集处理利用检查记录表”（附录D）。

      - 工作底图制作情况

检查登记单元工作底图编制情况，并填写“工作底图制作情况检查表”（附录E），检查要求如下：

- 工作底图采用的基础数据成果来源是否合法有效，采用的已有成果资料是否正确、是否现势性强；

- 工作底图的空间参考是否正确，相关资料空间参考转换是否正确，与项目规定是否一致；

- 工作底图是否包含完整登记单元，不重不漏；

- 工作底图基本要素完整；

- 不同类型登记单元叠加要素是否齐全。

      - 预划登记单元

检查预划登记单元完整性、规范性，并填写“预划登记单元情况检查记录表”（附录F）。检查要求如下：

- 预划登记单元是否完整，有无遗漏；

- 预划登记单元所在行政区划代码是否正确、自然资源特征码是否正确、顺序号是否重复、编码格式是否正确，登记单元命名是否规范；

- 预划登记单元参考图层来源；

- 预划登记单元调整依据是否充分；

      - 通告发布情况检查

以各登记单元为单位，检查通告发布的完整性和规范性，填写“通告发布情况检查表”（附录G），检查要求如下：

- 通告内容完整性；

- 通告发布主体是否规范；

- 通告发布数量是否覆盖整个登记单元范围，发布形式是否规范。

  - 成果检查

    - 成果内容

成果内容齐全规范，组织方式应符合“自然资源地籍调查成果组织格式”（附录H），成果移交填写“自然资源调查成果汇交交接单”（附录I）。

    - 内业检查

      - 内业检查内容

内业检查包括成果整体完整性、登记单元信息、登记单元内权属状况、自然资源类型和公共管制一致性、数据库成果、图件成果、文件成果、文字材料、栅格数据、审批文件、档案扫描。

      - 成果整体完整性

采用人机交互检查方式，对照“自然资源调查成果汇交交接单”（附录I），“成果完整性检查表”（附录J），对登记单元成果进行总体核查，确保成果总体完整可读，检查结果填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）。

      - 登记单元信息检查

        - 检查内容

检查内容包括：基本状况、权属状况、界址状况、调查记事情况、调查成果核实情况、调查最终成果一致性，检查结果填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）。对于完整性不合格的，质量检查不合格。

        - 登记单元基本信息

对照自然资源地籍调查表中的单元信息表和登记单元图，检查登记单元坐落、单元四至填写是否与实地一致；登记单元名称是否符合实际情况，检查结果填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）。

        - 权属状况

对照权属来源资料和相关的政策法规，核实自然资源所有权主体、所有权代表行使主体、所有权权利行使方式是否一致。其中，直接行使的，核实行使内容是否一致；代理行使的，核实代理行使主体和代理行使内容是否一致，检查结果填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）。

        - 调查记事情况

对照自然资源地籍调查表中的调查记事表，检查记事情况是否完整，相关建议是否与实际一致。

在检查调查核实和实地补充调查成果时，涉及权属状况调查及界址调查，应检查调查过程中无法确认、存在疑义或权属纠纷的内容是否在调查记事表中填写情况说明及建议，检查结果填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）。

        - 调查成果核实情况

对照调查成果核实表和登记单元界线核实情况附表，具体检查表格填写是否规范，签字盖章是否完整；问题描述是否准确且与实际一致，纠正意见和建议是否合理；证明材料是否齐全完整且与所提建议直接相关，是否能够提供有力支撑，检查结果填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）。

        - 界址状况

对照自然资源地籍调查表中的界址标示表、界址说明表，以及登记单元图，核实图、表中的“界标种类”、“界址线类别”、“界址点位说明”、“权属界线走向说明”等是否与实地一致，检查结果填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）

      - 登记单元内权属状况检查

        - 检查内容

检查内容包括：登记单元内权属状况核实情况，调查最终成果一致性，地籍调查规范性，以及登记单元内相关权利和许可位置，检查结果填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）

        - 登记单元内权属状况核实情况

对照调查成果核实表和登记单元内权属状况核实情况附表，具体检查表格填写是否规范，签字盖章是否完整；问题描述是否准确且与实际一致，纠正意见和建议是否合理；证明材料是否齐全完整且与所提建议直接相关，检查结果填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）

        - 调查最终成果一致性

对照原始数据（集体土地所有权登记发证数据等）以及调查最终成果（调查成果核实表、登记单元内权属状况核实情况附表、调查终表、登记单元图等），具体检查调查最终成果中的权属分区是否与集体土地所有权登记发证成果一致，是否与调查成果核实意见一致；依据地方核实意见对于集体土地登记发证成果调整后利用的，以及未采纳地方核实意见的，在地籍调查情况说明中是否表述清晰。

        - 地籍调查规范性

对于重新组织开展地籍调查的，按照GB/T 42547要求执行。

        - 登记单元内相关权利和许可位置

对照登记单元图，检查图上位置与实际位置是否一致，是否在调查成果核实表的“登记单元内权属状况核实情况”栏中填写核实情况说明与纠正建议，情况说明与纠正建议是否与实际情况一致。检查结果填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）

登记单元内权属状况检查主要通过查阅集体土地所有权确权登记发证成果（如权属证书、登记簿等）和相关档案资料（如地籍调查成果和相关权属来源资料）进行核实，包括权利人、权利性质、权属界线位置等。对于档案缺失或档案记载信息与权属分区成果不一致的，需记录下来到实地通过向权利人问询、实地指界等方式进行核实，填写“外业检查询问笔录表”（附录L）。

      - 自然资源类型和公共管制一致性

将自然资源地籍调查数据库中的自然资源类型、公共管制内容套合比对收集的相关资料，检查内容详见“资料信息引用关键字段汇总表”（附录M）。检查情况填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）。

      - 数据库成果

参照“地籍调查数据库检查主要内容”（附录N），采用自动检查和人机交互核查方式对地籍调查数据库进行完整性、规范性、正确性、一致性、逻辑性、有效性检查。通过数据库质检软件进行100%检查，检查结果生成“数据库质量检查报告”（附录O）。

数据库内容主要包括地籍调查成果的矢量（GDB格式）与属性表（MDB格式）及元数据（XML格式），内容详见《自然资源地籍数据库标准（试用版）》及《自然资源确权登记数据库标准（试用版）》。

数据库成果要求如下：

- 数据库成果完整，内容准确，应符合《自然资源地籍数据库标准（试用版）》及《自然资源确权登记数据库标准（试用版）》的要求。

- 数据库成果数学参考正确、无拓扑错误、图属一致，符合“地籍调查数据库检查主要内容”要求（详见附件N）。

- 数据库成果与图、表等数据数据逻辑关系正确。

- 检查结果填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）

      - 图件成果

图件内容包括调查成果图件，主要包括自然资源地籍图、自然资源登记单元图、自然资源登记单元图（遥感影像）及专题图件。

图件要求如下：

- 图件成果完整，必备图件无缺项；

- 检查图件制作是否规范，要素是否完整。图件名称、比例尺选择是否合理，图式、图例、色标等规范符合自然资源成果图件的要求。

- 图件内容是否清晰，图件注记有无错漏、位置是否恰当，图廓内外整饰是否规范、完整。

- 提交PDF格式，分辨率要求不低于300PPI。

- 图件内容是否与数据库内容一致。

- 检查结果填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）。

      - 文件成果

检查自然资源地籍调查表、调查成果核实表、成果审核表、点之记、审批文件等材料，检查情况填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）。

文件成果要求如下：

- 自然资源地籍调查表及收集的其他文件，成果核实表、成果审核表按《自然资源确权登记操作指南（试行）》要求规范提交。

- 点之记文件需制作界址点点之记和控制点点之记。

- 表格成果完整、准确、无缺漏项。

- 成果格式符合要求。

- 汇总表的表格内部、表格之间数据逻辑关系正确。

- 表格内容是否与数据库内容一致。

      - 文字材料

检查文字报告成果是否完整、内容是否齐全，检查文字报告是否通过审定。检查情况填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）。

        - 实施方案应包括项目背景、目标任务、工作流程、组织实施与保障措施、项目成果等，各承担单位可根据实际情况继续扩展内容。

        - 技术报告应包括技术路线与技术方法、质量检查及保障措施、出现的问题及处理方法等内容，各承担单位可根据实际情况继续扩展内容。

        - 工作总结报告应包括工作开展情况、工作完成情况、成效与经验，总结与展望等，各承担单位可根据实际情况继续扩展内容。

        - 成果分析报告应包括成果总体数量、抽样数量和检查方法，主要成果和表现形式，对检查成果的评价等，各承担单位可根据实际情况继续扩展内容。

        - 检查报告应包括检查的组织形式、人员组成、时间和地点，检查的主要内容和表现形式，质量检查过程与结果等，各承担单位可根据实际情况继续扩展内容。

        - 地籍调查情况说明是对登记单元完成地籍调查并通过自检后对相关情况进行说明，包括登记单元基本情况、地籍调查完成和自检情况、成果数据和原始数据提交情况、原始数据利用与调整及其他需要说明的情况等。

        - 地籍调查成果修改说明是对自然资源地籍调查成果整改的说明，包括遗留问题、遗留原因、特殊情况说明等。

      - 栅格数据检查

栅格数据包括数字航空正射影像图、数字航天正射影像图和数字高程模型，以登记单元为单位提交，“项目检查质量记录表”（附录K.1）。

栅格数据要求如下：

- 提交栅格成果标准应满足TD/T 1005 7.1 7.2 7.3技术要求，且提交对应影像的镶嵌文件；

- 采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准、高斯—克吕格投影、标准的3度分带，当栅格跨带时，应进行换带处理，以面积较大的区域为基准，统一到一个分带之中，栅格分辨率应优于1米；

- 栅格数据命名：“××××登记单元（登记单元号）DOM +县代码+县名称”；

- 提交的栅格数据需确保登记单元线外扩500米范围影像全覆盖。

      - 审批文件检查

检查审批文件的合法性、完整性，确保提交的审批文件扫描清晰。检查情况填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）。

      - 档案扫描检查

档案扫描成果以PDF扫描件格式进行提交，检查要求：

- 档案扫描内容是否齐全、完整。

- 扫描数据是否清晰，是否能够区分各要素。

- 扫描数据是否符合阅读习惯，歪斜偏差是否小于5度，是否有黑边。

- 扫描后的电子档案是否与原纸质档案内容、页数、顺序相一致，是否漏扫或重扫。

- 命名是否规范，是否与内容相符。

- 是否与数据库有效挂接。

- 检查情况填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）。

      - 其他

根据项目实际运行过程中产生的其他数据，项目委托单位要求提交的其他数据等。

    - 外业检查

      - 登记单元界址测量

登记单元界址检查主要对登记单元界线上的解析界址点、图解界址点布设规范性及数学精度，地籍调查外业情况进行检查。采用RTK实地测量方式对界址点精度进行检查，采用实地钢卷尺测量方法对界桩规范性进行检查，采用实地问询方式对地籍调查程序结果规范性进行检查。检查要求有：

- 解析界址点：按照GB/T 42547-2023 5.3.2.2.4要求规范布设、埋桩，并留存现场指界、埋桩等影像材料，外业现场测量后核对精度是否满足设计要求。

- 图解界址点：根据图解界址点精度验证支撑材料，选取检查点，采用GB/T 42547-2023 5.4.5方法核对精度是否满足要求。

- 界址点精度：界址点相对于邻近控制点的点位误差，相邻界址点的间距误差，邻近地物点的间距误差须满足GB/T 42547-2023 5.4.3要求。

- 界址点质量等级：质量分为“合格”和“不合格”两类，抽样的界址点数学精度满足GB/T 42547-2023 5.4.3精度要求视为合格，其他均为不合格。

- 现场指界、埋桩照片：照片需满足清晰度要求，对焦准确、光线合理。界桩主体清晰可见，无遮挡物，界桩周边环境清晰可辨，除水印外不得有任何修饰、加工、压缩。

- 点之记：核对提交点之记文件信息、现场照片与实地是否统一，检查点之记界址点号、界桩类型等填表信息与界桩是否一致，重点检查点之记实地照片与实地不符等弄虚作假行为。

- 检查情况填写“项目检查质量记录表”（附录K.1）

      - 外业问询

对于内业检查发现档案缺失或档案记载信息与权属分区成果不一致的，需到实地通过向权利人问询、实地指界等方式进行核实。问询情况填写“外业检查询问笔录表”（附录L）。

询问笔录根据实际情况如实填写，问询指界过程拍照记录，照片清晰，人员可辨，对问询事项逐一记录，并做好签字确认工作。

      - 权源资料核查

对内业检查时发现的登记单元范围内权属问题、自然资源类型和公共管制问题进行核实，检查对应自然资源权籍调查表、调查成果核实表、自然资源权属界线协议书等原始调查资料，检查结果记录“项目检查质量记录表”（附录K.1）。

    - 检查意见反馈及复核

对于成果质量检查发现的问题，承担单位进行全面整改，填写“对照检查意见修改情况表”（附件K.2）。对修改后的成果须复核，填写“修改情况复检表”（附件K.3），确保自然资源确权登记成果无问题或问题整改完成。

- 成果质量评定

  - 质量评定基本单位

自然资源确权成果检查与验收工作以自然资源登记单元为基本单元。

  - 质量元素及错漏分类

自然资源确权成果质量元素、权重及错漏按质量评价表（附录P），质量元素错漏分类表(附录Q)执行。

  - 权重设置

质量元素、质量子元素的权重见附录P。质量元素、质量子元素的权一般不作调整。当仅检查部分质量元素或质量子元素时，依据本文件规定相应权的比例调整质量元素或质量子元素的权值，调整后的各质量元素、质量子元素权之和应为1.0。

  - 质量评分

    - 分值设定

      - 质量评分方法采用错漏类型扣分法

      - 错漏类型按严重程度分为 A、B、C、D四类。

      - 每项质量元素或质量子元素均设置100分，错漏类型与扣分值按表1执行。

- 错漏类型与扣分值对照表

| 错漏类型 | 扣分值 |
| --- | --- |
| A | 42 |
| B | 12/t |
| C | 4/t |
| D | 1/t |

      - t为扣分值调整系数，一般情况下取t=1；需要进行调整时，可根据困难类别、要素数量等为原则进行调整(平均困难类别t=1)；调整后的t值应经过生产委托方批准。

    - 质量元素评分方法

      - 当单位成果中检出A类错漏，或质量元素、质量子元素得分小于60分，则评定单位成果质量不合格。

      - 当质量元素中没有A类错漏出现时，参照附录P计算质量元素得分。

      - 质量元素不包含质量子元素时，按式(1)计算质量元素得分。

S1=100−a1B×12+a1C×4+a1D×1	(1)

式中：

S1——质量元素得分，当为负数时取0；

a1B——质量元素出现B类错漏的个数；

a1C——质量元素出现C类错漏的个数；

a1D——质量元素出现D类错漏的个数。

      - 当质量元素包含质量子元素时，按式(2)、(3)计算质量元素得分。

S2=100−a2B×12+a2C×4+a2D×1	(2)

式中：

S2——质量子元素得分，当为负数时取0；

a2B——质量子元素出现B类错漏的个数；

a2C——质量子元素出现C类错漏的个数；

a2D——质量子元素出现D类错漏的个数。

S1=i=1nS2i×P2i	(3)

式中：

S1——质量元素得分；

S2i——第i项质量子元素得分；

P2i——对应质量子元素权重；

n——质量元素包含质量子元素个数。

    - 登记单元质量评分方法

登记单元质量得分按式(4)计算。

S1=i=1nS1i×P1i	(4)

式中：

S1——质量元素得分；

S1i——第i项质量元素得分；

P1i——对应质量元素权重；

n——质量元素个数。

    - 登记单元质量评定

根据成果质量得分评定质量等级，见表2。

- 检查结果评定

| 成果质量得分 | 质量等级 |
| --- | --- |
| 60≤S＜100 | 合格 |
| S＜60 | 不合格 |

- 成果验收

  - 数据库成果验收要求

数据库成果验收要求如下：

- 成果完整，内容准确，应符合《自然资源地籍数据库标准（试用版）》以及《自然资源确权登记数据库标准（试用版）》的要求；

- 成果数学参考正确、无拓扑错误、图属一致；

- 元数据内容符合《自然资源地籍数据库标准（试用版）》“XXXX登记单元（登记单元号）地籍调查（自然资源）数据库元数据.xml”要求。

  - 图件成果验收要求

图件成果验收要求如下：

- 图件成果完整，必备图件无缺项；

- 地籍调查成果命名、组织满足自然资源地籍调查汇交要求；

- 图式、图例、色标等规范符合自然资源成果图件的要求。

  - 表格成果验收要求

表格成果验收要求如下：

- 表格成果完整、准确、无缺漏项；

- 成果格式符合要求；

- 汇总表的表格内部、表格之间数据逻辑关系正确。

  - 文字材料验收要求

验收要求与6.2.1.10文字材料一致。

- （资料性附录）
项目管理检查记录清单

项目管理检查记录清单见表A.1：

  - 项目管理检查记录清单表

| 序号 | 环节占比 | 检查内容 | 检查清单 | 检查情况描述 | 存在问题 | 检查情况评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理（40%） | 项目组织结构是否合理和清晰 | 项目组织结构是否明确定义，包括职责和权限的分配 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 项目组织结构是否适应项目规模和复杂性的需求 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 项目组织结构是否能够有效支持沟通和协作 |  |  |  |  |
| 4 |  | 设备投入是否满足项目需求 | 项目所需设备是否已经准备就绪，包括硬件和软件设备的种类、型号、数量 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 设备是否符合项目要求，能满足项目的技术和功能需求 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 设备是否经过测试和验证是否有证明材料，确保其可靠性和稳定性 |  |  |  |  |
| 7 |  | 人员投入是否充足和合适 | 项目所需人员是否已经到位，包括项目负责和项目团队成员 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 人员的技能和经验是否符合项目的要求，能够胜任所分配的任务 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 人员的工作量是否合理分配，避免出现过度或不足的情况 |  |  |  |  |
| 10 |  | 技术培训 | 是否有明确的技术培训计划，包括培训内容、方式和时间安排 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 培训是否能够覆盖项目团队所需的技能和知识，提高团队的专业水平 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 培训效果是否能够反映在项目实施中，提高项目的执行效率和质量 |  |  |  |  |

  - 项目管理检查记录清单表（续）

| 13 | 安全与保密管理（30%） | 项目安全生产是否符合规范和要求 | 是否制定了项目安全生产规范和操作规程，并进行宣传和培训包括提供相关证明材料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  |  | 是否有有效的安全管理制度和措施，包括事故预防和应急处理 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 是否定期进行安全检查和评估，及时纠正存在的安全隐患和问题 |  |  |  |  |
| 16 |  | 保密措施是否得到有效执行 | 是否建立了保密管理制度和措施，明确保密责任和义务 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 是否对项目中的保密信息进行分类和标识，进行适当的保护和控制 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 是否进行保密培训和意识教育，提高项目团队对保密工作的重视和理解，包括相关证明材料 |  |  |  |  |
| 19 | 质量管理（30%） | 质量体系的执行情况是否符合标准和要求： | 是否建立了质量管理体系，包括质量目标、流程和程序 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 是否进行了质量管理体系的内部审核和外部认证，确保其有效性 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 是否进行了质量管理体系的持续改进，提高质量管理水平和效果 |  |  |  |  |
| 22 |  | 质量控制是否有效并能满足质量要求： | 是否制定了质量控制计划和方法，明确质量控制的过程和要求 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 是否进行了质量检查和测试，确保产品或服务符合质量标准 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 是否对质量问题进行记录和分析，采取纠正措施和预防措施 |  |  |  |  |
| 25 |  | 质量保证措施是否有效并能提供高质量的成果： | 是否建立了质量保证计划和措施，包括质量保证的目标和方法 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 是否进行了质量保证的监督和评估，确保项目成果的质量 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 是否对质量问题进行追踪和反馈，提高质量保证的效果和可持续性 |  |  |  |  |
| 登记单元名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人： 检查时间： |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
项目实施检查记录清单

项目实施检查记录清单见表D.1：

  - 项目实施检查记录清单表

| 序号 | 检查清单 | 检查方法 | 完成情况 | 质量问题 | 质量处理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料收集清单表 | 工作函，签字，盖章，表格填写完整，保密协议才材料齐全（介绍信，保密协议书，身份证） |  |  |  |  |
| 2 | 收集数据情况 | 查验资料收集清单内容中数据来源的准确性和可靠性；数据采集方法的规范性和有效性；数据存储的规范性和安全性；数据管理的流程和控制措施；数据准确性和一致性的核对。 |  |  |  |  |
| 3 | 资料利用情况 | 对照资料收集清单逐一描述资料使用方式（资料名称，提供单位，资料有效性和可靠性的核对，是否使用，资料利用效果和质量的评估，使用情况说明利用过程中问题的处理措施等） |  |  |  |  |
| 4 | 工作底图 | 精度、图面要素、关联信息、签章，共 幅 |  |  |  |  |
| 5 | 预划登记单元 | 检查预划登记单元线是否符合实施指南要求 |  |  |  |  |
| 6 | 通告 | 涉及乡镇 个，村共 个，户外张贴通告 个，通告照片（按镇、村命名） |  |  |  |  |
| 7 | 通告发布 | 涉及县 个，发布公告 个，每一个公告对应网址及截图 |  |  |  |  |
| 8 | 界址点 | 登记单元涉及界址点 个，图解点 个，解析点 个，预计埋桩 个，已埋桩 个，完成时间，图解点精度验证材料（测量数据），检查界址点是否符合相关指南规范要求 |  |  |  |  |
| 9 | 界址线 | 界址线描述是否按照要求填写 |  |  |  |  |

  - 项目实施检查记录清单表（续）

| 10 | 宗地 | 登记单元涉及宗地 宗，国有宗地 宗，集体宗地 宗，完整宗地 宗，不完整宗地 宗 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 土地权属界限协议书 | 登记单元涉及土地权属界限协议书共 份，已签署 份，未签署 份，完成时间 |  |  |  |  |
| 12 | 土地权属争议原由书 | 争议区有 个，原由书需要完整提供，无争议区则不需填写 |  |  |  |  |
| 13 | 指界印证材料 | (指界通知书，指界委托书，组织机构代码证，身份证)数量 份 |  |  |  |  |
| 14 | 地籍调查表 | 按要求填写，检查完整性，规范性，登记单元涉及完整宗地的地籍调查表共 份，已签署 份，未签署 份，完成时间 |  |  |  |  |
| 15 | 自然资源地籍调查初表 | 按要求填写，检查完整性，规范性 |  |  |  |  |
| 16 | 自然资源地籍调查终表 | 按要求填写，检查完整性，规范性 |  |  |  |  |
| 17 | 调查成果核实表 | 按要求填写，检查完整性，规范性 |  |  |  |  |
| 18 | 成果审核表 | 按要求填写，检查完整性，规范性 |  |  |  |  |
| 19 | 文字材料 | 文字材料的内容和格式的检查；文字表述的准确性和清晰度的核对；文字材料制作过程中问题的处理措施 |  |  |  |  |
| 20 | 图件成果 | 图件成果的绘制和标注的核对 图件与实地情况的一致性的评估；图件成果制作过程中问题的处理措施。 |  |  |  |  |
| 21 | 总体评价 |  |  |  |  |  |
| 登记单元名称： |  |  |  |  |  |  |
| 检查人： 检查时间： |  |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
技术投入情况检查表

技术投入情况检查表见表E.1：

  - 技术投入情况检查表

| 序号 | 检查内容 |  | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员投入情况 | 时间情况 | 项目要求开始时间： 年 月 日 项目要求结束时间： 年 月 日 进场启动时间是否符合约定时间： |
| 2 |  | 人员投入 情况 | 共投入人员： 人。 其中调查人员数量： 人 质量检查人员： 人 |
| 3 |  | 技术负责人情况 | 技术负责人： ，职务/职称： ， 专业： ， 是否在现场： |
| 4 |  | 人员组织分工、工序安排情况 |  |
| 5 |  | 培训情况 | 共组织学习培训 次, 参加国家、省级培训且在现场的有 人， 是否有培训记录： |
| 6 |  | 随机提问检查情况 |  |
| 7 | 设备投入情况 |  | 主要投入的设备及数量： |
| 其他情况及问题综述： |  |  |  |
| 登记单元名称： |  |  |  |
| 检查人员签字： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |

填表说明：

（1）检查项目承担单位项目启动时间、投入的人员数量和质量是否符合合同约定的要求，是否满足项目需求；项目技术负责人现场办公情况等。

（2）检查项目承担单位人员组织分工、工序安排是否合理，各环节是否顺畅。

（3）检查投入的设备数量、类型是否能够满足自然资源调查的要求。

（4）检查投入的仪器设备是否符合国家规范，是否按期进行仪器检定，是否有仪器检定证书。

（5）检查项目承担单位是否参与相关技术培训。

（6）检查项目承担单位组织的技术培训情况。是否对每个工作环节都进行技术培训，是否所有参与调查的人员都进行了培训。查看相关培训记录，包括培训内容、时间、地点、主讲人、培训照片、培训人员名单等内容。

（7）现场向技术负责人、质量检查负责人、其他2名随机人员就自然资源调查相关技术要点进行提问，了解项目承担单位培训情况。

- （资料性附录）
资料收集处理利用检查记录表

资料收集处理利用检查记录表见表F.1：

  - 资料收集处理利用检查记录表

| 序号 | 资料 | 是否收集 | 资料可用性 | 资料处理情况 | 未收集原因 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全国国土调查，水、林、草、湿等自然资源专项调查及年度变更成果数据 |  |  |  |  |  |
| 2 | 农村集体土地所有权确权登记成果 |  |  |  |  |  |
| 3 | 国有土地使用权确权登记发证数据 |  |  |  |  |  |
| 4 | 土地、房屋、林地等不动产登记资料 |  |  |  |  |  |
| 5 | 永久基本农田划定成果 |  |  |  |  |  |
| 6 | 土地利用总体规划数据库、国土空间规划成果 |  |  |  |  |  |
| 7 | 矿产资源储量数据库、储量利用现状调查数据库；探矿权登记数据库、采矿权登记数据库、国家矿产地储量空间数据库。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 矿产资源储量审批认定和备案文件、矿产资源储量评审文件、审查合格的历年的矿山储量年度报告及其审核意见。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 主体功能区规划成果 |  |  |  |  |  |
| 10 | 生态保护红线成果 |  |  |  |  |  |

  - 资料收集处理利用检查记录表（续）

| 11 | 水质监测成果、排污许可资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 水流、湖泊等统计资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 水利普查、水资源调查评价等历史资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 河流、湖泊堤防、水域岸线和管理范围资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 取水许可资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 全国森林资源清查、森林资源现状调查的历史资料，国家公益林区划落界成果，林地“一张图”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 林地保护等级评定报告及图件成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 国家公园等自然保护地审批范围及功能区划成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 全国湿地资源调查的历史资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 全国草地资源保护、规划等成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况及问题综述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 登记单元名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人签字： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

（1）是否收集，填写“是”或“否”。

（2）未收集的资料，根据资料未收集的原因填写。

（3）已收集的资料，根据资料现势性、一致性等，填写“可用”或“不可用”，对“不可用”数据补充原因。

（4）处理的数据，填写处理方法，处理前后是否一致。

- （资料性附录）
工作底图制作情况检查记录表

工作底图制作情况检查记录表见表G.1：

  - 工作底图制作情况检查记录表

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作底图完整性 | 作业单位提交XX登记单元工作底图共 幅， 其中1：5000 幅； 1：10000 幅； 包含完整预划登记单元，不重不漏。 |
| 2 | 采用基础数据成果的合法性 | 基础数据成果来源：省厅下发及市县收集，成果来源合法有效。 |
| 3 | 空间参考正确性 | 空间参考符合“实施指南”要求：是¨ 否¨；。 |
| 4 | 基本要素是否完整，齐全 | 工作底图采用基础数据： - 图面基本要素是否齐全：是¨ 否¨； 2、正射影像精度合规：是¨ 否¨； 3、叠加要素情况： 行政区划与境界：是¨ 否¨； 国土/变更调查成果：是¨ 否¨； ### 自然资源专项调查成果：是¨ 否¨； 国有土地使用权界线：是¨ 否¨； 集体土地所有权界线：是¨ 否¨； “三区三线”成果：是¨ 否¨； 自然保护地管理/审批范围界线：是¨ 否¨； 其他 。 |
| 存在问题： |  |  |
| ### 登记单元名称： |  |  |
| 检查人： |  | 检查日期： |
| 修改情况： 修改人： |  | 修改日期： |
| 复核人： |  | 复核日期： |
| 备注：检查意见可补充在存在问题中。 |  |  |

- （资料性附录）
预划登记单元情况检查记录表

预划登记单元情况检查记录表见表H.1：

  - 预划登记单元情况检查记录表

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预划登记单元是否完整，有无遗漏； | 预划登记单元范围 |
| 2 | 登记单元编码是否正确，有无重复； | XXXX登记单元编码为“XXXX”,编码(正确/不正确)，(重复/无重复)。 |
| 3 | 预划登记单元参考图层是否合理； | 参考图层为： 。 |
| 4 | 对比下发或收集的自然保护地管理/审批范围界线是否有调整，调整依据是否充分 | - 是否调整：是¨ 否¨； - 调整数量： 处； 其中调入 处，调入面积 m2; 调出 处，调出面积 m2。 - 调整思路是否正确：是þ 否¨； |
| 存在问题： |  |  |
| 登记单元名称： |  |  |
| 检查人： |  | 检查日期： |
| 接收人： |  | 接收日期： |
| 备注：检查意见可补充在存在问题中。 |  |  |

- （资料性附录）
通告/公告发布情况检查记录表

通告/公告发布情况检查记录表见表I.1：

  - 通告/公告发布情况检查记录表

| 行政区名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 登记单元名称： |  |  |
| 承担单位名称： |  |  |
| 检查对象： £通告 £公告 |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查情况 |
| 1 | 发布内容完整性 |  |
| 2 | 发布主体 |  |
| 3 | 发布数量 | 登记单元所涉 个乡（镇） 个村（居） 通告/公告张贴 个乡（镇） 个村（居） 检查情况： |
| 4 | 发布形式规范性 |  |
| 其他情况及问题综述： |  |  |
| 检查人签字： 检查时间： 年 月 日 |  |  |

- （资料性附录）
自然资源登记单元成果组织形式

自然资源登记单元成果组织形式如下：

××××登记单元（登记单元号）地籍调查成果

| |--- ××××登记单元（登记单元号）地籍调查成果清单表.PDF

| |--- ××××登记单元（登记单元号）地籍调查成果清单表（区县名称）.PDF

| |--- ××××登记单元（登记单元号）地籍调查成果清单表（带号）.PDF

| |--- 矢量及属性表

| | 登记单元数据库

| | ××××登记单元（登记单元号）地籍调查成果.GDB

| | ××××登记单元（登记单元号）地籍调查成果.VCT

| | ××××登记单元（登记单元号）地籍调查成果.MDB

| | 分县数据库

| | ××××登记单元（登记单元号）地籍调查成果（区县名称）.GDB

| | ××××登记单元（登记单元号）地籍调查成果（区县名称）.VCT

| | ××××登记单元（登记单元号）地籍调查成果（区县名称）.MDB

| |---栅格数据

| | ××××登记单元（登记单元号）SZHKZSYXTDOM+县代码+县名称.IMG

| | ××××登记单元（登记单元号）SZHTZSYXTDOM+县代码+县名称.IMG

| | ××××登记单元（登记单元号）DEM+县代码+县名称.IMG

| |---元数据

| | XXXX 登记单元（登记单元号）地籍调查（自然资源）数据库元数据.XML

| | XXXX 登记单元（登记单元号）地籍调查（自然资源）数据库元数据（区县名称）.XML

| |---图件成果（登记单元/区县名称）

| | ××××登记单元（登记单元号）自然资源地籍图.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）自然资源登记单元图.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）自然资源登记单元图（遥感影像）.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）登记单元内自然资源现状图.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）登记单元权属界线专题图.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）公共管制和特殊保护关联图.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）国有土地使用权/海域使用权专题图.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）采矿权专题图.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）探矿权专题图.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）排污权专题图.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）取水权专题图.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）+其他作为补充的图件名称.PDF

| |---文件成果（登记单元/区县名称）

| |---自然资源地籍调查表

| | ××××登记单元（登记单元号）单元信息表.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）自然状况信息表.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）界址标示表.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）界址说明表.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）调查记事表.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）指界通知书.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）指界委托书.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）权属争议原由书.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）权属界线协议书.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）异议处理告知书.PDF

| |---调查成果核实表

| | ××××登记单元（登记单元号）调查成果核实表.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）界线核实情况附表.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）登记单元内权属状况核实情况附表.PDF

| |---成果审核表

| | ××××登记单元（登记单元号）成果审核表.PDF

| |---点之记

| | ××××登记单元（登记单元号）控制点标识码+控制点点之记.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）界址点标识码+界址点点之记.PDF

| |---审批文件

| | 国家公园等自然保护地审批相关文件.PDF

| | 其他相关文件(自行命名).PDF

| |---文字材料

| | ××××登记单元（登记单元号）实施方案.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）技术报告.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）工作总结报告.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）检查报告.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）成果分析报告.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）地籍调查情况说明.PDF

| | ××××登记单元（登记单元号）地籍调查成果修改说明.PDF

| |---其他数据

说明：“|---”表示文件夹；“| ”表示文件夹下的文件；其他资料自行命名。

- （资料性附录）
自然资源调查成果汇交交接单

自然资源调查成果汇交交接单见表I.1：

  - 自然资源调查成果汇交交接单

| 成果名称 |  | ××××登记单元（登记单元号）地籍调查成果（登记单元/区县名称） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果载体 |  | U盘□硬盘□光盘□纸质□ | 数据量： GB 纸质： 页 | 界址线数量： 条 |  | 界址点数量： 个 |  |  |
| 单元类型 |  | □自然保护地 □水流 □湿地 □森林 □草原 □荒地 □海域 □无居民海岛 £探明储量的矿产资源 □国务院确定的重点国有林区 |  |  |  |  |  |  |
| 涉及的自然资源类型 |  | □水流 □湿地 □森林 □草原 □荒地 □海域 □探明储量的矿产资源□其他 |  |  |  |  |  |  |
| 清单名细 | 内容 |  |  | 格式 | 文件 数量 |  | 是否 自检合格 | 提交状态 |
|  | ××登记单元（登记单元号）地籍调查成果汇交清单（登记单元/区县名称） |  |  | PDF及纸质 |  |  |  | £ |
|  | 矢量及属性表 | 定位基础 | 测量控制点 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  |  | 测量控制点注记 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  | 境界与政区 | 行政区 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  |  | 行政区界线 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  |  | 行政区注记 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  | 地籍分区 | 地籍区 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  |  | 地籍子区 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  | 遥感影像 | 数字航空正射影像图 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  |  | 数字航天正射影像图 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  | 登记单元 | 登记单元 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  |  | 登记单元注记 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  |  | 登记单元界址线 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  |  | 登记单元界址线注记 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  |  | 登记单元界址点 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  |  | 登记单元界址点注记 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  | 权属分区 | 全民所有区 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  |  | 集体所有区 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  |  | 争议区 | GDB及VCT |  |  |  | £ |
|  |  |  | 不动产信息关联点 | GDB及VCT |  |  |  | £ |

  - 自然资源调查成果汇交交接单（续）

|  |  | 自然资源状况分区 |  | 水流资源斑块 | GDB及VCT |  |  | £ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 湿地资源斑块 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  |  | 森林资源斑块 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  |  | 草原资源斑块 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  |  | 荒地资源斑块 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  |  | 探明储量矿产资源斑块 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  |  | 海域斑块 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  |  | 无居民海岛斑块 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  | 公共管制分区 |  | 公共管制分区 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  | 专项要素 | 批准单元范围 | 批准单元范围 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  | 土地利用要素 | 地类图斑 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  | 土地权属要素 | 集体土地所有权 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  | 自然资源专项调查 | 水流资源调查 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  |  | 湿地资源调查 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  |  | 森林资源调查 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  |  | 草原资源调查 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  |  | 矿产资源利用现状调查 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  |  | 海域调查 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  |  | 无居民海岛调查 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  | 公共管制要素 | 生态保护红线 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  |  | 国土空间规划分区 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  |  | 特殊保护 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  |  |  | 其它公共管制要素 | GDB及VCT |  |  | £ |
|  |  | 全民所有自然资源权利主体 |  | 全民所有自然资源权利主体 | MDB |  |  | £ |
|  |  | 自然资源地籍调查表 |  | 基本状况 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  |  | 权属状况 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  |  | 自然状况 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  |  | 公共管制关联信息 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  |  | 不动产权利关联信息 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  |  | 矿业权关联信息 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  |  | 取水权关联信息 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  |  | 排污权关联信息 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  |  | 海域状况信息 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  |  | 无居民海岛状况信息 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  |  | 水流状况信息 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  |  | 湿地状况信息 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  |  | 森林状况信息 | MDB |  |  | £ |

  - 自然资源调查成果汇交交接单（续）

|  |  | 自然资源地籍调查表 | 草原状况信息 | MDB |  |  | £ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 荒地状况信息 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  | 探明储量矿产资源状况信息 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  | 界址标示表 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  | 界址说明表 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  | 调查记事表 | MDB |  |  | £ |
|  |  | 调查成果核实表 | 调查成果核实表 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  | 登记单元界线核实情况附表 | MDB |  |  | £ |
|  |  |  | 登记单元内权属状况核实情况附表 | MDB |  |  | £ |
|  |  | 成果审核表 | 成果审核表 | MDB |  |  | £ |
|  | 栅格数据 | 数字正射影像图 | 数字航空正射影像图 | IMG |  |  | £ |
|  |  |  | 数字航天正射影像图 | IMG |  |  | £ |
|  |  | 数字高程模型 | 数字高程模型 | IMG |  |  | £ |
|  | 元数据 | 数据库元数据 | XXXX登记单元（登记单元号）地籍 调查（自然资源）数据库元数据 | XML |  |  | £ |
|  | 图件成果 | 调查成果图件 | XXXX登记单元（登记单元号）自然资源地籍图 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）自然资源登记单元图 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）自然资源登记单元图（遥感影像） | PDF |  |  | £ |
|  |  | 专题图件 | XXXX登记单元（登记单元号）登记单元内自然资源现状图 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）登记单元权属界线专题图 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）公共管制和特殊保护关联图 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）国有土地使用权/海域使用权专题图 | PDF |  |  | £ |

  - 自然资源调查成果汇交交接单（续）

|  |  | 专题图件 | XXXX登记单元（登记单元号）采矿权专题图 | PDF |  |  | £ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）探矿权专题图 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）排污权专题图 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）取水权专题图 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | 其他作为补充的图件 | PDF |  |  | £ |
|  | 文件成果 | 自然资源地籍调查表 | XXXX登记单元（登记单元号）单元信息表 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）自然状况信息表 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）界址标示表 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）界址说明表 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）调查记事表 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）指界通知书 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）指界委托书 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）权属争议原由书 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX 登记单元（登记单元号）权属界线协议书 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）异议处理告知书 | PDF |  |  | £ |
|  |  | 调查成果核实表 | XXXX登记单元（登记单元号）调查成果核实表 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）界线核实情况附表 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）登记单元内权属状况核实情况附表 | PDF |  |  | £ |
|  |  | 成果审核表 | XXXX登记单元（登记单元号）成果审核表 | PDF及纸质 |  |  | £ |

  - 自然资源调查成果汇交交接单（续）

|  |  | 点之记 | XXXX登记单元（登记单元号）控制点标识码+控制点点之记 | PDF |  |  | £ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | XXXX登记单元（登记单元号）界址点标识码+界址点点之记 | PDF |  |  | £ |
|  |  | 审批文件 | 国家公园等自然保护地审批相关文件 | PDF |  |  | £ |
|  |  |  | 其他相关文件（可加行扩展，备注细化具体内容） | PDF |  |  | £ |
|  | 文字材料 | 实施方案 | XXXX登记单元（登记单元号）实施方案 | PDF |  |  | £ |
|  |  | 工作报告 | XXXX登记单元（登记单元号）工作报告 | PDF |  |  | £ |
|  |  | 技术报告 | XXXX登记单元（登记单元号）技术报告 | PDF |  |  | £ |
|  |  | 检查报告 | XXXX登记单元（登记单元号）检查报告 | PDF |  |  | £ |
|  |  | 成果分析报告 | XXXX登记单元（登记单元号）成果分析报告 | PDF |  |  | £ |
|  |  | 地籍调查情况说明 | XXXX登记单元（登记单元号）地籍调查情况说明 | PDF |  |  | £ |
|  |  | 地籍调查成果修改说明 | XXXX登记单元（登记单元号）地籍调查成果修改说明 | PDF |  |  | £ |
|  | 其他 | （其他资料填写名称应与成果文件命名、格式、数量对应一致，可加行扩展） |  |  |  |  |  |
| 成果交接 | 提交方 | 提交单位 |  | 汇交人 （签字） |  | 汇交单位 （公章） 年 月 日 |  |
|  |  | 通信地址 |  |  |  |  |  |
|  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | E-mail |  |  |  |  |  |
|  | 接收方 | 提交单位 |  | 接收人 （签字） |  | 接收单位 （公章） 年 月 日 |  |
|  |  | 通信地址 |  |  |  |  |  |
|  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  |  | E-mail |  |  |  |  |  |

- （资料性附录）
成果完整性检查表

成果完整性检查表见表J.1：

  - 成果完整性检查表

| 序号 | 成果名称 | 是否存在 (存在R) | 能否打开 (能打开R) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地籍调查成果清单表（区县名称）.xlsx | £ | £ |  |
| 2 | 地籍调查成果清单表（带号）.xlsx | £ | £ |  |
| 3 | 地籍调查成果.GDB | £ | £ |  |
| 4 | 地籍调查成果.VCT | £ | £ |  |
| 5 | 地籍调查成果.MDB | £ | £ |  |
| 6 | DOM+县代码+县名称.IMG | £ | £ |  |
| 7 | DEM+县代码+县名称.IMG | £ | £ |  |
| 8 | 数据库元数据.XML | £ | £ |  |
| 9 | 自然资源地籍图.PDF | £ | £ |  |
| 10 | 自然资源登记单元图.PDF | £ | £ |  |
| 11 | 自然资源登记单元图（遥感影像）.PDF | £ | £ |  |
| 12 | 登记单元内自然资源现状图.PDF | £ | £ |  |
| 13 | 登记单元权属界线专题图.PDF | £ | £ |  |
| 14 | 公共管制和特殊保护关联图.PDF | £ | £ |  |
| 15 | 国有土地使用权专题图.PDF | £ | £ |  |
| 16 | 采矿权专题图.PDF | £ | £ |  |
| 17 | 探矿权专题图.PDF | £ | £ |  |
| 18 | 排污权专题图.PDF | £ | £ |  |
| 19 | 取水权专题图.PDF | £ | £ |  |
| 20 | 其他作为补充的图件名称.PDF | £ | £ |  |
| 21 | 单元信息表.PDF | £ | £ |  |
| 22 | 自然状况信息表.PDF | £ | £ |  |

  - 成果完整性检查表（续）

| 23 | 界址标示表.PDF | £ | £ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 界址说明表.PDF | £ | £ |  |
| 25 | 调查记事表.PDF | £ | £ |  |
| 26 | 指界通知书.PDF | £ | £ |  |
| 27 | 指界委托书.PDF | £ | £ |  |
| 28 | 权属争议原由书.PDF | £ | £ |  |
| 29 | 权属界线协议书.PDF | £ | £ |  |
| 30 | 异议处理告知书.PDF | £ | £ |  |
| 31 | 调查成果核实表.PDF | £ | £ |  |
| 32 | 界线核实情况附表.PDF | £ | £ |  |
| 33 | 权属状况核实情况附表.PDF | £ | £ |  |
| 34 | 成果审核表.PDF | £ | £ |  |
| 35 | 控制点标识码+控制点点之记 .PDF | £ | £ |  |
| 36 | 界址点标识码+界址点点之记 .PDF | £ | £ |  |
| 37 | 登记单元审批相关文件.PDF | £ | £ |  |
| 38 | 其他相关文件（自行命名）.PDF | £ | £ |  |
| 39 | 实施方案.PDF | £ | £ |  |
| 40 | 技术报告.PDF | £ | £ |  |
| 41 | 工作总结报告.PDF | £ | £ |  |
| 42 | 检查报告.PDF | £ | £ |  |
| 43 | 成果分析报告.PDF | £ | £ |  |
| 44 | 地籍调查情况说明.PDF | £ | £ |  |
| 45 | 地籍调查成果修改说明.PDF | £ | £ |  |
| 其他情况： 检查人： 检查时间 ： |  |  |  |  |

- （资料性附录）
项目检查质量记录表

  - 项目检查质量记录表

项目检查质量记录表见表K.1：

  - 项目检查质量记录表

| 序号 | 检查意见 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 其他情况： |  |  |  |
| 登记单元名称： 提交时间： |  |  |  |
| 检查人： 检查时间： |  |  |  |
| 备注：检查意见可补充在其他情况中 |  |  |  |

  - 对照检查意见修改情况表

对照检查意见修改情况表见表K.2：

  - 对照检查意见修改情况表

| 序号 | 检查意见 | 修改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 其他情况： |  |  |  |
| 登记单元名称： 提交时间： |  |  |  |
| 修改人： 修改时间： |  |  |  |
| 备注：检查意见可补充在其他情况中 |  |  |  |

  - 修改情况复核表

修改情况复核表见表K.3：

  - 修改情况复核表

| 序号 | 检查意见 | 复核情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 其他情况： |  |  |  |
| 登记单元名称： 修改时间： |  |  |  |
| 复核人： 复核时间： |  |  |  |
| 备注：检查意见可补充在其他情况中 |  |  |  |

- （资料性附录）
外业检查询问笔录表

外业检查询问笔录表见表L.1：

  - 外业检查询问笔录表

| 登记单元名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承担单位名称 |  |  |
| 询问笔录编号 |  |  |
| 时 间 |  |  |
| 地 点 |  |  |
| 事 由 |  |  |
| 我们是 自然资源地籍成果调查外业检查工作人员，今天采取询问方式了解、核实情况，您应该如实陈述有关情况，我们的谈话将被记录或录音，作为有关情况的书面证明材料。 |  |  |
| 被询问人 基本情况 | 姓 名 |  |
|  | 单位及职务 |  |
|  | 联系方式 |  |
|  | 签 名 |  |
| 问1 |  |  |
| 答1 |  |  |

  - 外业检查询问笔录表（续）

| 问2 |  |
| --- | --- |
| 答2 |  |
| … |  |
| … |  |
| 询问人（签名） |  |
| 记录人（签名） |  |
| 备 注 | 有必要的需进行现场相关情况说明。 |
| 注：询问笔录根据实际情况如实填写,自然资源所在地相关人员与地籍调查队伍所述不一致时，需针对同一事项分别询问，并做好记录。 |  |

- （资料性附录）
资料信息引用关键字段汇总表

资料信息引用关键字段汇总表见表M.1：

  - 资料信息引用关键字段汇总表

| 序号 | 资料引用对象 | 关键字段内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水流 | 核实水流类型、名称、河流起（讫）点、长度、河道等级、多年平均径流量、水质、年初蓄水量等。 |
| 2 | 湿地 | 核实湿地类型、植被类型、主要优势植物种（建群种）、国家及省级重点保护的主要湿地鸟类、水质类别、水源补给状况等。 |
| 3 | 森林 | 森林类型、主导功能、主要树种、林种、总蓄积量等。 |
| 4 | 草原 | 草地类型、草原类型、草原质量等级等。 |
| 5 | 荒地 | 核实荒地类型 |
| 6 | 探明储量的矿产资源 | 资源类型、区块编号、矿区地址、储量估算基准日、储矿区/油气田总面积、储量估算范围面积、矿产组合、固体矿产推断资源量、固体矿产控制资源量、固体矿产探明资源量、油气探明地质储量、主要组分平均品位等。 |
| 7 | 国土空间规划明确的用途、生态保护红线、特殊保护规定等关联信息 | 核实区块编号、面积、用途管制/特殊保护要求等内容、设定/划定时间、设置单位等是否与资料是否一致。 |
| 8 | 不动产权利关联信息 | 核实不动产单元号、不动产权利类型、权利人、登记时间、登记机构等。 |
| 9 | 矿业权关联信息 | 核实勘查/采矿许可证号、矿业权人、地址、矿种、勘查/矿区面积、有效期限、审批机关等。 |
| 10 | 取水权关联信息 | 核实取水许可证号、取水权人、取水地点、取水量、有效期限、审批机关等。 |
| 11 | 排污权关联信息 | 核实排污许可证号、单位名称、污染物种类取水量、排放浓度限制、单有效期限发证机关等。 |

- （资料性附录）
地籍调查数据库检查主要内容

地籍调查数据库检查主要内容见表N.1：

  - 地籍调查数据库检查主要内容列表

| 序号 | 检查分类 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查对象 | 检查方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据完整性核查 | 数据有效性 | 数据文件能否正常打开 | 所有电子数据 | 自动 |  |
| 2 |  | 数据格式正确性 | 图层、元数据、属性（表格）、文档等文件的命名以及目录结 构是否符合《汇交清单》要求 | 所有电子数据 | 自动 |  |
| 3 |  |  | 空间数据、属性（表格）数据、文档数据的格式是否与《汇 交清单》要求一致 | 所有电子数据 | 自动 |  |
| 4 |  | 数据完整性 | 依据《标准》，各类空间数据有无遗漏和多余图层（必选图层不可遗漏、可选图层根据实际情况确定、增加图层必须说明） | 所有空间数据 | 自动 |  |
| 5 |  |  | 依据《标准》，属性数据的数据表、记录和数据项无遗漏和多余；表格数据、制图数据等符合相关要求，无遗漏和多余 | 所有非空间数据 | 自动 |  |
| 6 |  | 元数据 | 是否符合《国土资源信息核心元数据标准》（TD/T1016）要求 | 元数据 | 自动 |  |

  - 地籍调查数据库检查主要内容列表（续）

| 7 | 数据准确性核查 | 数学基础 | 平面坐标系统是否采用 2000 国家大地坐标系统 | 所有空间数据 | 自动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  | 高程系统是否采用“ 1985 国家高程基准 ” | 所有空间数据 | 自动 |  |
| 9 |  |  | 投影方式是否符合《自然资源地籍调查技术规定》的要求 | 所有空间数据 | 自动 |  |
| 10 |  | 椭球面积计算 | 图形节点密度不能过于稀疏、稠密，平均节点密度应在[1,70] 区间）。 | 所有面层数据 | 自动 |  |
| 11 |  |  | 面图层面积字段与图形椭球面积差值在阈值范围内（图形面 积小于 1 平方公里的，差异应控制在 0.5 平方米内；图形面 积大于 1 平方公里，同时小于 100 平方公里的，差异应控制 在 2 平方米内；图形面积大于 100 平方公里的，差异应控制 在 5 平方米内。） | 所有面层数据 | 自动 |  |
| 12 |  | 拓扑关系 | 点层内要素是否有重叠，拓扑参考容差为实地 0.0001m | 测量控制点层、登记单元界址点层、 不动产关联信息点层 | 自动 |  |
| 13 |  |  | 线层内要素是否有重叠或自重叠、相交或自相交，拓扑参考 容差为实地 0.0001m | 行政区界线层、登记单元界址线层 | 自动 |  |
| 14 |  |  | 面层内要素是否自相交，拓扑参考容差为实地 0.0001m | 所有面层数据 | 自动 |  |
| 15 |  |  | 面层内要素是否重叠、是否闭合，拓扑参考容差为实地 0.0001m | 所有面层数据 | 自动 |  |
| 16 |  |  | 界址点是否落在界址线上 | 登记单元界址点层和登记单元界址线 层 | 自动 |  |
| 17 |  |  | 界址点是否落在登记单元边界上 | 登记单元界址点层和登记单元层 | 自动 |  |
| 18 |  |  | 行政区界线是否与行政区边界重合 | 行政区界线层和行政区层 | 自动 |  |
| 19 |  |  | 同自然资源登记单元号支号的图层要素是否在其相应的登记 单元空间范围内 | 除境界与行政区层外的所有图层和登 记单元层 | 自动 |  |

  - 地籍调查数据库检查主要内容列表（续）

| 20 |  |  | 水流资源斑块层是否与其他自然资源状况分区图层重叠 | 水流资源斑块层和湿地资源斑块层、森林资源斑块层、草原资源斑块层、 荒地资源斑块层 | 自动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  |  | 湿地资源斑块层是否与其他自然资源状况分区图层重叠 | 湿地资源斑块层和水流资源斑块层、 森林资源斑块层、草原资源斑块层、荒地资源斑块层 | 自动 |  |
| 22 |  |  | 森林资源斑块层是否与其他自然资源状况分区图层重叠 | 森林资源斑块层和水流资源斑块层、 湿地资源斑块层、草原资源斑块层、荒地资源斑块层 | 自动 |  |
| 23 |  |  | 草原资源斑块层是否与其他自然资源状况分区图层重叠 | 草原资源斑块层和水流资源斑块层、 湿地资源斑块层、森林资源斑块层、荒地资源斑块层 | 自动 |  |
| 24 |  |  | 荒地资源斑块层是否与其他自然资源状况分区图层重叠 | 荒地资源斑块层和水流资源斑块层、 湿地资源斑块层、森林资源斑块层、草原资源斑块层 | 自动 |  |
| 25 |  |  | 全民所有区层是否与其他权属分区图层重叠 | 全民所有区层和其他权属分区图层 | 自动 |  |
| 26 |  |  | 争议区层是否与其他权属分区图层重叠 | 争议区层和其他权属分区图层 | 自动 |  |
| 27 |  |  | 集体所有区层是否与其他权属分区图层重叠 | 集体所有区层和其他权属分区图层 | 自动 |  |
| 28 |  |  | 线层内是否存在碎线（长度小于 0.2 米） | 行政区界线层、登记单元界址线层 | 自动 |  |
| 29 |  |  | 线层内是否存在悬挂线 | 行政区界线层、登记单元界址线层 | 自动 |  |

  - 地籍调查数据库检查主要内容列表（续）

| 30 |  |  | 面层内是否存在面积小于 200m2 的碎片多边形 | 水流资源斑块层、湿地资源斑块层、森林资源斑块层、草原资源斑块层、荒地资源斑块层、探明储量矿产资源 斑块层、海域斑块层、无居民海岛斑块层 | 自动 | 如斑块对应的三调 图斑本身图斑地类 面积小于200m2 ，可标注例外；不能将自然资源碎斑合并到非自然资源斑块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  |  | 面层内是否存在组合图斑（空间不相邻的两个图形同属于一 个图斑） | 所有面层数据 | 自动 |  |
| 32 |  |  | 面层内图斑是否存在尖锐角（角度小于 10 ° ) 和局部狭长图形 | 水流资源斑块层、湿地资源斑块层、森林资源斑块层、草原资源斑块层、荒地资源斑块层、探明储量矿产资源斑块层、海域斑块层、无居民海岛斑块层 | 自动 | 如斑块对应的三调图斑本身即存在尖锐角和狭长图形的情况，可标注例外 |
| 33 | 数据一致性核查 | 结构一致性 | 属性字段的数量、名称和类型是否符合《标准》要求 | 所有电子数据 | 自动 |  |
| 34 |  |  | 属性字段的长度、小数位数是否符合《标准》要求 | 所有电子数据 | 自动 |  |
| 35 |  |  | 字段取值是否符合《标准》规定的值域范围 | 所有电子数据 | 自动 |  |
| 36 |  |  | 必填的字段是否不为空 | 所有电子数据 | 自动 |  |
| 37 |  | 代码一致性 | 字段取值为代码的字段是否符合《标准》的要求 | 包含字段取值为代码的电子数据 | 自动 |  |
| 38 |  |  | “要素代码 ”字段的取值是否唯一并符合《标准》的要求 | 所有电子数据 | 自动 |  |
| 39 |  | 编号唯一性 | “标识码 ”字段取值是否唯一 | 所有电子数据 | 自动 |  |
| 40 |  |  | 自然资源登记单元号、 自然资源登记单元号支号取值是否唯一 | 登记单元层 | 自动 | 存在自然资源登记单元号支号的单元以自然资源登记单元号支号拆分的子单元为单位进行核查，下同 |

  - 地籍调查数据库检查主要内容列表（续）

| 41 |  |  | 斑块号取值是否唯一 | 水流资源斑块层、湿地资源斑块层、森林资源斑块层、草原资源斑块层、荒地资源斑块层、探明储量矿产资源 斑块层、海域斑块层、无居民海岛斑 块层 | 自动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 |  |  | 公共管制分区编号、同类型公共管制分区的区块编号取值是 否唯一 | 公共管制分区层 | 自动 |  |
| 43 |  |  | “界址点统一编号 ”是否唯一 | 界址点层 | 自动 |  |
| 44 |  |  | “界址点号 ”是否不为空 | 界址点层 | 自动 |  |
| 45 |  | 图层内属性一致性 | 登记单元“总面积 ”是否为“ 国有面积 ”、“集体面积 ”和 “争议区面积 ”之和 | 登记单元层 | 自动 | 1.当进行面积统计 汇总时，先以平方米 进行加和汇总，再转 换为公顷，下同。 2.面积量算以该矢量数据所在县域的投影信息为准，在完成分县量算后再进行面积汇总核查，避免由于单元跨分度带但统一投影信息 所导致的面积量算错误；在质检报错情况下，进行人工判断，面积控制在0.01公顷（即100平方米）以内，下同。 |
| 46 |  |  | “ 自然资源登记单元号 ”、“ 自然资源登记单元名称 ”、“登记 单元总面积 ”、“登记单元类型代码 ”、“比例尺 ”与“ 自然资 源登记单元图 ”记载的信息是否一致 | 登记单元层 | 人机交互 |  |
| 47 |  |  | “ 管制分区编号 ”前三位表述的自然资源登记单元号支号应 与填写的“ 自然资源登记单元号支号 ”一致，第四位应与其 “公共管制要素类型 ”代码一致 | 公共管制分区层 | 自动 |  |

  - 地籍调查数据库检查主要内容列表（续）

| 48 |  |  | 自然资源斑块内“ 国有面积 ”、“集体面积 ”、“争议区面积 ” 之和在水流资源斑块中等于该斑块的“水面面积 ”，在探明储 量矿产资源斑块中等于该斑块的“矿区/油气田总面积 ”，在 海域斑块中等于该斑块的“海域面积 ”，在无居民海岛斑块中 等于该斑块的“海岛面积 ”，在其余自然资源斑块中直接等于 该斑块的“面积 ” | 水流资源斑块层、湿地资源斑块层、 森林资源斑块层、草原资源斑块层、 荒地资源斑块层、探明储量矿产资源 斑块层、海域斑块层、无居民海岛斑块层 | 自动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 |  | 表格内数据一致性 | 总面积是否等于国有面积、集体面积和争议区面积之和 | 基本状况属性结构表 | 自动 |  |
| 50 |  |  | 登记单元总面积是否等于单元内自然资源总面积与非自然资 源总面积之和 | 自然状况属性结构表 | 自动 | 面积核准不覆盖地下自然资源面积 |
| 51 |  |  | 单元内自然资源总面积是否等于水流面积、湿地面积、草原 面积、森林面积、荒地面积、其他面积之和 | 自然状况属性结构表 | 自动 | 面积核准不覆盖地下自然资源面积 |
| 52 |  |  | “权利行使方式 ”为直接行使时，则“代理行使主体 ”为空， “权利行使方式 ”为委托代理行使时，则“代理行使主体 ” 不为空 | 全民所有自然资源权利主体属性结构 表、权属状况属性结构表 | 自动 |  |
| 53 |  | 图层间空间范围一 致性 | 森林资源斑块是否与登记单元内三调地类图斑中乔木林地、灌木林地、竹林地、其他林地的范围一致。 | 森林资源斑块层与地类图斑层 | 自动 | 位于登记单元边界的自然资源斑块由于切割、融合等处理 导致的范围不一致情况可标注例外 |
| 54 |  |  | 水流资源斑块是否与登记单元内三调地类图斑河流、湖泊、水库、冰川及永久积雪的范围一致。 | 水流资源斑块层与地类图斑层 | 自动 | 位于登记单元边界的自然资源斑块由于切割、融合等处理导致的范围不一致情况可标注例外 |
| 55 |  |  | 草原资源斑块是否与登记单元内三调地类图斑天然牧草地、人工牧草地、其他草地的范围一致。 | 草原资源斑块层与地类图斑层 | 自动 | 位于登记单元边界的自然资源斑块由于切割、融合等处理导致的范围不一致情况可标注例外 |
| 56 |  |  | 湿地资源斑块是否与登记单元内三调地类图斑红树林地、森 林沼泽、灌丛沼泽、沼泽草地、盐田、沿海滩涂、内陆滩涂、 沼泽地的范围一致。 | 湿地资源斑块层与地类图斑层 | 自动 | 位于登记单元边界的自然资源斑块由于切割、融合等处理导致的范围不一致情况可标注例外 |

  - 地籍调查数据库检查主要内容列表（续）

| 57 |  |  | 荒地资源斑块是否与登记单元内三调地类图斑沙地、裸土地、 裸岩石砾地的范围一致。 | 荒地资源斑块层与地类图斑层 | 自动 | 位于登记单元边界的自然资源斑块由于切割、融合等处理导致的范围不一致情况可标注例外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 |  |  | 集体所有区层是否与集体土地所有权层边界范围一致。 | 集体所有区层与集体土地所有权层 | 自动 | 位于登记单元边界的集体土地所有区由于切割、融合等处 理导致的范围不一致情况可标注例外 |
| 59 |  |  | 登记单元内公共管制分区（生态保护红线分区、国土空间规 划分区、特殊保护分区、其他公共管制分区）应与其对应的 公共管制要素（生态保护红线要素、国土空间规划要素、特殊保护要素、其它公共管制要素）分布范围一致。 | 公共管制分区层与生态保护红线要素、国土空间规划要素、特殊保护要素、其它公共管制要素 | 自动/人 机交互 | 位于登记单元边界的公共管制区块由于切割、融合等处理 导致的分布范围不一致的情况可标注例外。 |
| 60 |  | 图层间属性一致性 | 权属分区各图层的“ 自然资源登记单元号 ”是否为所在登记 单元层的“ 自然资源登记单元号 ” | 全民所有区层、集体所有区层、争议区层、不动产信息关联点层和登记单元层 | 自动 |  |
| 61 |  |  | 自然资源状况分区各图层的“ 自然资源登记单元号 ”是否为 所在登记单元层的“ 自然资源登记单元号 ” | 水流资源斑块层、湿地资源斑块层、森林资源斑块层、草原资源斑块层、荒地资源斑块层、探明储量矿产资源斑块层、海域斑块层、无居民海岛斑块层和登记单元层 | 自动 |  |
| 62 |  |  | 公共管制分区各图层的“ 自然资源登记单元号 ”和“ 自然资 源登记单元号支号 ”是否为所在登记单元层的“ 自然资源登 记单元号 ”和“ 自然资源登记单元号支号 ” | 公共管制分区层和登记单元层 | 自动 |  |
| 63 |  |  | 海域斑块层中“坐落 ”、“海域面积 ”是否与相应位置登记单 元层中的“坐落 ”、“登记单元总面积 ”字段信息一致 | 海域斑块层和登记单元层 | 自动 |  |
| 64 |  |  | 无居民海岛斑块层中“坐落 ”、“海岛面积 ”是否与相应位置 登记单元层中的“坐落 ”、“登记单元总面积 ”字段信息一致 | 无居民海岛层和登记单元层 | 自动 |  |

  - 地籍调查数据库检查主要内容列表（续）

| 65 |  |  | 具有同一 自然资源登记单元号的权属分区层“总面积 ”之和是否与对应登记单元层的“登记单元总面积 ”一致 | 全民所有区层、集体所有区层、争议区层和登记单元层 | 自动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 |  |  | 具有同一 自然资源登记单元号的全民所有区层“总面积”之和是否与对应登记单元层“ 国有面积 ”一致 | 全民所有区层和登记单元层 | 自动 |  |
| 67 |  |  | 具有同一自然资源登记单元号的集体所有区层“总面积 ”之和是否与对应登记单元层“集体面积 ”一致 | 集体所有区层和登记单元层 | 自动 |  |
| 68 |  |  | 具有同一自然资源登记单元号的争议区层“总面积 ”之和是否与对应登记单元层“争议区面积 ”一致 | 争议区层和登记单元层 | 自动 |  |
| 69 |  |  | 不动产信息关联点层中“权属分区标识码 ”是否与其所在权 属分区层的“标识码 ”一致 | 不动产信息关联点层和全民所有区层（或集体所有区层或争议区层） | 自动 |  |
| 70 |  |  | 森林资源斑块的国土调查标识码、 自然资源登记单元号、森 林类型、斑块号中地类编码部分、面积是否与三调地类图斑层对应图斑的国土调查标识码、关联登记单元号、地类名称、地类编码、图斑地类面积一致 | 森林资源斑块层与地类图斑层 | 自动 | 位于登记单元边界处的斑块由于切割、融合等处理导致的属性不一致情况可标注例外 |
| 71 |  |  | 水流资源斑块国土调查标识码、自然资源登记单元号、水流 类型、斑块号中地类编码部分、水面面积是否与三调地类图斑层对应图斑的国土调查标识码、关联登记单元号、地类名称、地类编码、图斑地类面积一致 | 水流资源斑块层与地类图斑层 | 自动 | 位于登记单元边界处的斑块由于切割、融合等处理导致的属性不一致情况可标注例外 |
| 72 |  |  | 湿地资源斑块国土调查标识码、自然资源登记单元号、湿地 类型、斑块号中地类编码部分、面积是否与三调地类图斑层 对应图斑的国土调查标识码、关联登记单元号、地类名称、地类编码、图斑地类面积一致 | 湿地资源斑块层与地类图斑层 | 自动 | 位于登记单元边界处的斑块由于切割、融合等处理导致的属性不一致情况可标注例外 |
| 73 |  |  | 草原资源斑块国土调查标识码、自然资源登记单元号、草地 类型、斑块号中地类编码部分、面积是否与三调地类图斑层 对应图斑的国土调查标识码、关联登记单元号、地类名称、地类编码、图斑地类面积一致 | 草原资源斑块层与地类图斑层 | 自动 | 位于登记单元边界 处的斑块由于切割、 融合等处理导致的 属性不一致情况可 标注例外 |

  - 地籍调查数据库检查主要内容列表（续）

| 74 |  |  | 荒地资源斑块国土调查标识码、自然资源登记单元号、荒地类型、斑块号地类编码部分、面积是否与三调地类图斑层对 应图斑的国土调查标识码、关联登记单元号、地类名称、地类编码、图斑地类面积一致 | 荒地资源斑块层与地类图斑层 | 自动 | 位于登记单元边界 处的斑块由于切割、 融合等处理导致的 属性不一致情况可 标注例外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 |  |  | 水流资源斑块的水质等于与其相交的对应的专项调查图层图斑的水质的并集，且按面积大小排列；“水流类型”为“河流 ”的水流资源斑块，河道等级等于与其相交的对应的专项调查图层图斑的河道等级的并集，罗列填写；水流资源斑块的多年平均径流量、年初蓄水量等于与其相交的对应的专项调查图斑的多年平均径流量、年初蓄水量的面积加权均值。以上属性是否按照要求填写。 | 水流资源斑块层与水流资源调查层 | 自动 | 当需要核查如“水质”等在自然资源斑块中以文本形式罗列填写的字段是否符合相关填写要求 与自然资源专项调查内容时，如果专项 调查中该字段填写内容为字典表中的代码，则应核查该代码对应的字典表中的具体信息，下同 |
| 76 |  |  | 湿地资源斑块的植被类型、主要优势物种、国家重点保护的 主要湿地鸟类、水源补给状况等于与其相交的对应专项调查 图层图斑的植被类型、主要优势物种、国家重点保护的主要 湿地鸟类、水源补给状况的并集，且按面积大小排列；湿地 资源斑块的水质类别等于与其相交的对应的专项调查图层图 斑的水质类别的并集，罗列填写。以上属性是否按照要求填写。 | 湿地资源斑块层与湿地资源调查层 | 自动 |  |
| 77 |  |  | 森林资源斑块的主导功能、林种等于与其相交的对应的专项 调查图层图斑的主导功能、林种的并集，按面积占比罗列填 写；森林资源斑块的主要树种等于与其相交的专项调查图层图斑属性值域取并集按重要性或面积多少排序填写；森林资 源斑块的总蓄积量等于与其相交的对应的专项调查图斑的平均蓄积量（总蓄积量/面积）与其相交部分面积的乘值之和。以上属性是否按照要求填写。 | 森林资源斑块层与森林资源调查层 | 自动 |  |

  - 地籍调查数据库检查主要内容列表（续）

| 78 |  |  | 草原资源斑块的草原类型等于与其相交的对应专项调查图层 图斑的草原类型的并集，且按面积大小排列；草原资源斑块的草原质量等级等于与其相交的对应的专项调查图层图斑的草原质量等级的并集，罗列填写。以上属性是否按照要求填写。 | 草原资源斑块层与草原资源调查层 | 自动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 |  |  | 根据公共管制分区层中填写的“划定设定时间 ”“设置单位 ”是否与提供的公共管制要素层表示一致。 | 公共管制分区层与生态保护红线要素、国土空间规划要素、特殊保护要素、其它公共管制要素 | 自动 |  |
| 80 |  |  | 集体所有区层的权利人名称是否与集体土地所有权层的村民小组名称一致。 | 集体所有区层与集体土地所有权层 | 自动 |  |
| 81 |  |  | 争议区层的权属争议人名称与权属争议原由书一致。 | 争议区层 | 人机交互 |  |
| 82 |  |  | 全民所有权代表行使主体、代理行使主体的内容和审批文件 是否一致 | 全民所有自然资源权利主体表 | 人机交互 |  |
| 83 |  | 表格间属性一致性 | 自然资源登记单元号相同的基本状况属性结构表、自然状况属性结构表中“登记单元总面积 ”是否一致 | 基本状况属性结构表和自然状况属性结构表 | 自动 |  |
| 84 |  |  | 自然资源登记单元号相同的自然状况属性结构表中“水流面积”和水流状况信息表中“水面面积”是否一致 | 自然状况属性结构表和水流状况信息表属性结构表 | 自动 |  |
| 85 |  |  | 自然资源登记单元号相同的自然状况属性结构表中“湿地面积”和湿地状况信息表中“总面积”是否一致 | 自然状况属性结构表和湿地状况信息表属性结构表 | 自动 |  |
| 86 |  |  | 自然资源登记单元号相同的自然状况属性结构表中“草原面 积 ”和草原状况信息表中“面积 ”是否一致 | 自然状况属性结构表和草原状况信息表属性结构表 | 自动 |  |
| 87 |  |  | 自然资源登记单元号相同的自然状况属性结构表中“森林面 积 ”和森林状况信息表中“面积 ”是否一致 | 自然状况属性结构表和森林状况信息表属性结构表 | 自动 |  |

  - 地籍调查数据库检查主要内容列表（续）

| 88 |  |  | 自然资源登记单元号相同的自然状况属性结构表中“荒地面积”和荒地状况信息表中“面积”是否一致 | 自然状况属性结构表和荒地状况信息表属性结构表 | 自动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 |  |  | 自然登记单元号相同的权属状况属性结构表和自然资源权利主体属性结构描述表中“所有权主体 ”、“权利行使方式”、“所有权代表行使主体”、“代表行使主体 ”、“行使内容”字段的信息是否一致 | 权属状况属性结构表和全民所有自然 资源权利主体属性结构表 | 自动 |  |
| 90 |  | 图表一致性核查 | 公共管制分区中与公共管制关联信息属性结构表中存在共同区块编号，且公共管制分区的“标识码”与公共管制关联信息的“公共管制分区标识码 ”相同，则该分区的“公共管制要素类型”、“公共管制内容”、“划定/设定时间”、“设置单位”应与公共管制关联信息属性结构表中该区块对应的相关信息一致；登记单元内部某一区块编号的公共管制分区“面积”应等于其公共管制关联信息属性结构表中该区块的“面积”。 | 公共管制分区层和公共管制关联信息属性结构表 | 自动 | 针对区块编号重复的，以管制分区编号为依据对应公共管制关联信息属性结构表中的区块编号进行面积核查 |
| 91 |  |  | 具有同一 自然资源登记单元号的水流资源斑块“水面面积 ” 之和，是否与对应的水流状况信息表中“水面面积 ”相同； 同一 自然资源登记单元号的水流状况信息表中的“ 国有面 积 ”、“集体面积 ”、“争议区面积 ”是否分别等于其对应水流 资源斑块中“ 国有面积 ”总和、“集体面积 ”总和、“争议区 面积 ”总和 | 水流资源斑块层和水流状况信息表属性结构表 | 自动 | 自然资源斑块层面积与自然资源状况信息表中汇总面积一致性检查过程中，由于多种方式汇总难以达到完全一致，故计算阈值调整为0.1 公顷，下同。 |
| 92 |  |  | 具有同一自然资源登记单元号的湿地资源斑块“面积”之和，是否与对应的湿地状况信息表中“湿地面积”；同一自然资源登记单元号的湿地状况信息表中的“国有面积”、“集体面积”、“争议区面积 ”是否分别等于其对应湿地资源斑块中“国有面积”总和、“集体面积”总和、“争议区面积”总和 | 湿地资源斑块层和湿地状况信息表属性结构表 | 自动 |  |

  - 地籍调查数据库检查主要内容列表（续）

| 93 |  |  | 具有同一自然资源登记单元号的森林资源斑块“面积 ”之和，是否与对应的森林状况信息表中“森林面积 ”相同；同一自然资源登记单元号的森林状况信息表中的“国有面积”、“集体面积”、“争议区面积”是否分别等于其对应森林资源斑块中“国有面积”总和、“集体面积”总和、“争议区面积”总和 | 森林资源斑块层和森林状况信息表属性结构表 | 自动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 |  |  | 具有同一自然资源登记单元号的草原资源斑块“面积 ”之和，是否与对应的草原状况信息表中“草原面积 ”相同；同一自然资源登记单元号的草原状况信息表中的“国有面积”、“集体面积”、“争议区面积”是否分别等于其对应草原资源斑块中“国有面积”总和、“集体面积”总和、“争议区面积”总和 | 草原资源斑块层和草原状况信息表属性结构表 | 自动 |  |
| 95 |  |  | 具有同一自然资源登记单元号的荒地资源斑块“面积”之和，是否与对应的荒地状况信息表中“荒地面积”相同；同一自然资源登记单元号的荒地状况信息表中的“国有面积”、“集体面积”、“争议区面积 ”是否分别等于其对应荒地资源斑块中“国有面积”总和、“集体面积”总和、“争议区面积”总和 | 荒地资源斑块层和荒地状况信息表属性结构表 | 自动 |  |
| 96 |  |  | 具有同一自然资源登记单元号的探明储量矿产资源斑块“储量估算范围面积”之和，是否与对应的探明储量矿产资源状况信息表中“储量估算范围面积”相同；同一自然资源登记单元号的探明储量矿产资源状况信息表中的“国有面积”、“集体面积”、“争议区面积”是否分别等于其对应探明储量矿产资源斑块中“国有面积”总和、“集体面积”总和、“争议区面积”总和 | 探明储量矿产资源斑块层和探明储量矿产资源状况信息表属性结构表 | 自动 |  |

  - 地籍调查数据库检查主要内容列表（续）

| 97 |  |  | 具有同一 自然资源登记单元号的海域斑块“海域面积 ”之和， 是否与对应的海域状况信息表中的“海域面积 ”相同；同一 自然资源登记单元号的海域状况信息表中的“国有面积 ”、“集 体面积 ”、“争议区面积 ”是否分别等于其对应海域斑块中“国 有面积 ”总和、“集体面积 ”总和、“争议区面积 ”总和 | 海域斑块层和海域状况信息表属性结构表 | 自动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 |  |  | 具有同一自然资源登记单元号的无居民海岛斑块“海岛面积”之和，是否与对应的无居民海岛状况信息表“海岛面积”相同；同一自然资源登记单元号的无居民海岛状况信息表中的“国有面积”、“集体面积”、“争议区面积 ”是否分别等于其对应无居民海岛斑块中“国有面积”总和、“集体面积”总和、“争议区面积”总和 | 无居民海岛斑块层和无居民海岛状况信息表属性结构表 | 自动 |  |
| 99 |  |  | 具有同一自然资源登记单元号支号的由“不动产等信息关联点标识码”关联的不动产信息关联点层中的“不动产单元号”“权利类型”“面积”是否与不动产权利关联信息表中的“不动产单元号”“不动产权利类型”“面积”字段信息是否一致 | 不动产信息关联点层和不动产权利关联信息属性结构表 | 自动 |  |
| 100 |  |  | 同一自然资源登记单元号下登记单元层、所有权属分区、所有自然资源状况分区、所有公共管制分区及界址信息中的自然资源登记单元号支号是否与基本状况属性结构描述表中所包含的自然资源登记单元号支号一致 | 基本状况属性结构描述表与登记单元层、所有权属分区、所有自然资源状况分区、所有公共管制分区及界址信息 | 自动 |  |
| 101 |  |  | 具有同一自然资源登记单元号支号的由“不动产等信息关联点标识码”关联的不动产信息关联点层中的“许可证号”“权利类型”与矿业权关联信息表中“勘查采矿许可证号 ”“权利类型”是否一致。 | 不动产信息关联点层和矿业权关联信息属性结构描述表 | 自动 |  |

  - 地籍调查数据库检查主要内容列表（续）

| 102 |  |  | 具有同一自然资源登记单元号支号的由“不动产等信息关联点标识码 ”关联的不动产信息关联点层中的“许可证号”与取水权关联信息表中“取水许可证号”是否一致。 | 不动产信息关联点层和取水权关联信息属性结构描述表 | 自动 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 |  |  | 具有同一自然资源登记单元号支号的由“不动产等信息关联点标识码”关联的不动产信息关联点层中的“许可证号”与排污权关联信息表中“排污许可证号”是否一致。 | 不动产信息关联点层和排污权关联信息属性结构描述表 | 自动 |  |
| 104 |  | 原始材料一致性核 查 | 森林资源斑块的信息是否与原始资料清单中提交的资料一致 | 森林资源斑块与提交的原始材料 | 人机交互 |  |
| 105 |  |  | 水流资源斑块的信息是否与原始资料清单中提交的资料一致 | 水流资源斑块与提交的原始材料 | 人机交互 |  |
| 106 |  |  | 湿地资源斑块的信息是否与原始资料清单中提交的资料一致 | 湿地资源斑块与提交的原始材料 | 人机交互 |  |
| 107 |  |  | 草原资源斑块的信息是否与原始资料清单中提交的资料一致 | 草原资源斑块与提交的原始材料 | 人机交互 |  |
| 108 |  |  | 采矿权许可、取水权许可、排污权许可资料信息是否与数据库内相关要素的属性字段填写内容相符 | 采矿权、取水权、排污权关联信息属性结构表 | 人机交互 |  |
| 109 |  |  | 自然资源单元界线是否与审批文件相一致 | 自然资源单元界线和审批文件 | 人机交互 |  |
| 110 |  |  | 其他清单中提供的原始材料信息是否与数据库内相关要素的 属性字段填写内容相符 | 与提交原始材料相关的要素 | 人机交互 |  |
| 111 | 数据有效性核查 | 图形数据核查 | 栅格数据与矢量数据内容是否相符 | 数字正射影像层和登记单元层、数字正射影像和自然资源状况分区各图层 | 人机交互 |  |

  - 地籍调查数据库检查主要内容列表（续）

| 112 |  | 调查成果核查 | 对应自然资源登记单元号，报送的自然资源地籍调查表中所记载的水流类型、水流图斑数、水面面积、湿地类型、湿地 图斑数、湿地面积、草原类型、草原图斑数、草原面积、森林类型、森林图斑数、森林面积、荒地类型、荒地图斑数、荒地面积、探明储量矿产资源类型、储量估算范围面积、海域面积、无居民海岛类型、海岛面积与自然状况信息表下属的各类自然资源状况信息表相应字段信息是否相符 | 水流状况信息表属性结构表、湿地状况信息表属性结构表、森林状况信息表属性结构表、草原状况信息表属性结构表、荒地状况信息表属性结构表、探明储量矿产资源状况信息表属性结构表、海域状况信息表属性结构表、无居民海岛状况信息表属性结构表 | 人机交互 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 |  |  | 对应自然资源登记单元号与界址点号，报送的界址标示表中界标类型、界址线类别与数据库中界址标示表属性结构表信息是否相符 | 界址标示表属性结构表 | 人机交互 |  |
| 114 |  |  | 对应自然资源登记单元号，报送的界址说明表中界址点位说明、主要权属界线走向说明与数据库中界址说明表信息是否相符 | 界址说明表属性结构表 | 人机交互 |  |
| 115 |  |  | 对应自然资源登记单元号，报送的调查记事表信中调查记事、调查员签名、调查日期、测量记事、测量员签名、测量日期与数据库中调查记事表信息是否相符 | 调查记事表属性结构表 | 人机交互 |  |
| 116 |  |  | 对应自然资源登记单元号，报送的调查成果核实表登记单元 名称、区县代码、登记单元界线核实人、登记单元界线核实 时间、权属状况核实人、权属状况核实时间、自然资源类型和管制信息错漏情况核实人、自然资源类型和管制信息错漏情况核实时间与数据库中的调查成果核实表信息是否相符 | 调查成果核实表属性结构表 | 人机交互 |  |
| 117 |  |  | 对应自然资源登记单元号，报送的登记单元界线核实情况附表中区县代码、界址线起点号、界址线中间点号、界址线终点号、界限存在问题、纠正意见和建议、核实人姓名、 日期与数据库中的登记单元界线核实情况附表信息是否相符 | 登记单元界线核实情况附表属性结构表 | 人机交互 |  |

  - 地籍调查数据库检查主要内容列表（续）

| 118 |  |  | 对应自然资源登记单元号、宗地号，报送的登记单元内权属状况核实情况附表中区县代码、起点号、中间点号、终点号、存在问题、纠正意见和建议、核实人姓名、日期与数据库中登记单元内权属状况核实情况附表信息是否相符 | 登记单元内权属状况核实情况附表属性结构表 | 人机交互 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 |  |  | 对应自然资源登记单元号，报送的成果审核表中初审意见、初审审核人签名、初审日期、审核意见、审核人签名、审核日期与数据库中成果审核表信息是否相符 | 成果审核表属性结构表 | 人机交互 |  |
| 120 |  |  | 对应自然资源登记单元号，报送的审批文件中的边界落位与数据库中的自然资源登记单元及其关联自然资源登记单元图的界线信息是否相符 | 自然资源登记单元 自然资源登记单元图 | 人机交互 |  |
| 121 |  |  | 对应地籍图幅号，报送的自然资源地籍图中的边界落位与数据库中的登记单元边界是否相符 | 登记单元层 | 人机交互 |  |
| 122 |  |  | 对应登记单元号，报送的自然资源登记单元图中的“全民所有权代表行使主体”、“全民所有权代表行使主体 ”是否与全民所有自然资源权利主体表中的“所有权代表行使主体”、“代表行使主体”是否一致。 | 全民所有自然资源权利主体属性结构表 | 人机交互 |  |
| 123 | 汇交成果一致性核查 | 空间图层一致性核查 | 分县汇交成果应与自然资源登记单元合并汇交成果中的空间图层的内容保持一致。 | 分县汇交成果与合并汇交成果的空间图层 | 自动 | 如界址点统一编号等字段在分县和合并汇交成果中存在差异但逻辑性合理的字段，经审核后可标注例外 |
| 124 |  | 非空间要素一致性核查 | 分县汇交成果应与自然资源登记单元合并汇交成果中的非空 间要素的内容保持一致。 | 分县汇交成果与合并汇交成果的非空 间要素 | 自动 | 针对自然资源地籍调查表编号、及面积加和汇总类等字段，应审核其在逻辑上是否存在包含或求和等关系，有针对性 设定质检细则，对于 存在差异但逻辑性合理的字段，经审核后可标注例外 |

- （资料性附录）
数据库质量检查报告

数据库质量检查报告主要内容见图O.1：

  - 数据库质量检查报告主要内容

- （资料性附录）
质量评价表

质量评价表见表P.1：

  - 质量评价表

| 质量元素 | 权重 | 质量子元素 | 权重 | 检查项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 准备工作 | 0.15 | 收集资料 | 0.2 | 1.资料完整性 |
|  |  |  |  | 2.资料现势性 |
|  |  |  |  | 3.资料法定性 |
|  |  |  |  | 4.资料规范性 |
|  |  |  |  | 5.资料准确性 |
|  |  |  |  | 6.资料收集、传输、使用符合安全保密法律法规 |
|  |  | 设备、人员、表格 | 0.2 | 1.投入设备人员满足需求 |
|  |  |  |  | 2.设备检定有效性，自检自校齐全性、自检自校方法正确性 |
|  |  |  |  | 3.各类工作表格制表规范性、完整性 |
|  |  | 工作方案 | 0.2 | 1.内容的完整性、技术路线可行性 |
|  |  |  |  | 2.工作安排合理性、成果质量保障措施合理性 |
|  |  |  |  | 3.安全保密措施合理性 |
|  |  | 登记单元编号 | 0.1 | 1.登记单元编码唯一、规范、准确性 |
|  |  | 工作底图 | 0.1 | 1.坐标一致性 |
|  |  |  |  | 2.现势性、规范性 |
|  |  |  |  | 3.完整性、准确性 |
|  |  |  |  | 4.图面要素完整性准确性 |
|  |  | 预划登记单元 | 0.1 | 1.客观性 |
|  |  |  |  | 2.预划依据合理性，调整依据合理性 |
|  |  | 通告发布 | 0.1 | 1.通告内容完整性、准确性 |
|  |  |  |  | 2.通告发布形式规范性 |
|  |  |  |  | 3.宣传得当 |
| 调查质量 | 0.35 | 权属状况调查 | 0.25 | 1.基本情况的齐全性、有效性、准确性 |
|  |  |  |  | 2.登记单元权属状况齐全性、准确性 |
|  |  |  |  | 3.登记单元内权属状况调查程序规范性、地籍资料的齐全性有效性规范性 |
|  |  |  |  | 4.不动产权力和许可信息的资料齐全性、内容完整性、准确性、有效性 |

  - 质量评价表（续）

|  |  | 界址调查 | 0.25 | 1.界址点、线设置规范性、合理性、合法性、完整性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2.界址点编号规范性、唯一性、连续性 |
|  |  |  |  | 3.界标设置规范性、牢固性 |
|  |  | 自然资源状况调查 | 0.15 | 1.自然资源状况齐全性 |
|  |  |  |  | 2.自然资源状况完整性 |
|  |  |  |  | 3.自然资源状况准确性 |
|  |  |  |  | 4.自然资源状况现势性 |
|  |  | 公共管制状况调查 | 0.1 | 1.公共管制状况完整性 |
|  |  |  |  | 2.公共管制状况法定性 |
|  |  | 调查核实 | 0.25 | 1.调查核实机构法定性 |
|  |  |  |  | 2.调查核实程序合规性 |
|  |  |  |  | 3.调查内容正确性、完整性、规范性 |
| 测量质量 | 0.2 | 界址测量质量 | 0.6 | 1.测量方法的正确性、规范性 |
|  |  |  |  | 2.位置精度合规性 |
|  |  | 图件编制质量 | 0.2 | 1.地籍要素的完整性、正确性 |
|  |  |  |  | 2.符号、注记的正确性、完整性、规范性 |
|  |  | 面积计算质量 | 0.2 | 1.计算质量(计算方法的正确性，面积分类的正确性、齐全性) |
|  |  |  |  | 2.精度的符合性 |
| 入库数据质量 | 0.15 | 1.空间参考系的正确性 |  |  |
|  |  | 2.数据要素的完整性 |  |  |
|  |  | 3.要素分层的正确性、完整性 |  |  |
|  |  | 4.数据结构的正确性、逻辑一致性 |  |  |
|  |  | 5.要素属性的正确性 |  |  |
|  |  | 6.属性接边的正确性、逻辑一致性 |  |  |
|  |  | 7.文件名、数据格式的正确性 |  |  |
| 资料质量 | 0.15 | 资料整饰质量 | 0.3 | 1.成果表、簿册等资料的规范性 |
|  |  |  |  | 2.技术设计、技术总结、检查报告整饰的规范性 |
|  |  | 资料完整性 | 0.7 | 1.技术设计、技术总结、检查报告内容的全面性2.提供成果资料项目的齐全性 |

- （资料性附录）
质量元素错漏分类表

质量元素错漏分类表见表Q.1：

  - 质量元素错漏分类表

| 质量（子）元素 | A类 | B类 | C类 | D类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收集资料 | 收集资料不全，资料现势性差，导致无法开展自然资源地籍调查工作 | 资料收集清单未签章，且无相关情况说明 | 资料收集、传输、使用缺少相关协议 |  |
| 设备、表格 | 1.投入设备人员不满足方案等技术文件要求，导致无法开展自然资源地籍调查工作 2.设备检定过期 3.工作表格全部缺失，导致无法开展自然资源地籍调查工作 | 1.投入设备人员不满足方案等技术文件要求 2.工作表格缺失 |  |  |
| 工作方案 | 1.内容不完整性、技术路线缺失 2.工作安排缺失、成果质量保障措施缺失 3.安全保密措施缺失 | 1.内容不完整性、技术路线不合理 2.工作安排不合理、成果质量保障措施不合理 3.安全保密措施不合理 |  |  |
| 登记单元编号 | 1．登记单元编码划分不唯一、不正确 2．与行政区划代码矛盾且无记载 | 1．登记单元代码预编顺序不规范 2．其他较严重的错漏 |  |  |
| 工作底图 | 1．整体现势性较差,导致无法开展自然资源地籍调查 2．工作底图内容不正确、不完整,严重影响调查 3．其他严重的错漏 | 1．局部现势性较差,对开展调查有较大影响 2．工作底图局部内容不正确、不完整,对调查影响较大 3．其他较重的错漏 | 1．个别内容错漏 2．其他一般的错漏 | 其他较轻的错漏 |

  - 质量元素错漏分类表（续）

| 预划登记单元 | 1.预划依据错误 2.调整依据错误 3.其他严重的错漏 | 1.登记单元类型错误 2.调整依据错误 3.其他较重的错漏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通告发布 | 1.通告内容不完整、不准确性 2.通告发布形式错误 | 1.通告内容不准确性 2.通告发布数量不足 |  |  |
| 权属状况调查 | 1.登记单元权属状况调查错误 2.登记单元内权属状况调查程序不规范 3.地籍资料不完整，导致无法准确判定权属 4.不动产权力和许可信息的资料内容错误、失效 | 1.登记单元权属状况调查不全 2.地籍资料不完整 3.不动产权力和许可信息的资料内容不完整性 | 1．个别内容错漏 2.其他一般的错漏 |  |
| 界址调查 | 1.界址点、线设置错误 2.界址点编号不唯一性 | 1.界址点、线设置不规范、重要点位未设置界址点 2.界址点编号不规范、不连续 | 界标设置不牢固 |  |
| 自然资源状况调查 | 与自然资源原始数据不一致 |  |  |  |
| 公共管制状况调查 | 与公共管制原始数据不一致 |  |  |  |
| 调查核实 | 1.核实材料缺失 2.核实材料内容错误 3.核实程序错误 | 1.核实材料签章缺失，且无法提供相关说明 2.核实材料内容不规范 |  |  |
| 界址测量质量 | 1．测量方法不正确 2．界址点中误差超限 3．界线所依附要素错漏 4．地物错漏严重,不能判读 5．其他严重的错漏 | 1．测量原始记录内容不完整 2．测量位置不正确,但图形面积未超限 3．其他较重的错漏 4.重要地形要素错漏 | 1．测量原始记录规范性较差 2．其他一般的错漏 | 其他较轻的错漏 |

  - 质量元素错漏分类表（续）

| 图件编制质量 | 1.数学基础不符合《自然资源确权登记操作指南(试行)》(自然资办发(2020)9号)中的数学基础要求 2.登记单元界址点(线)错漏 3.登记单元名称、登记单元号错漏 4.全民所有权代表行使主体、全民所有权代理行使主体、登记机构级别，登记单元类型、登记单元面积错漏 5.重要地籍要素错漏1处 6.次要地籍要素错漏5处 7.图件缺失或无法正常打开 8.其他严重错漏 | 1.图上界址线表示错漏 2.行政区界线、地籍区界线错漏 3.次要地籍要素错漏3处 4.各类权属界线错漏 5.各类资源类型界线错漏 6.自然资源登记单元图格式命名错误 7.其他较重错漏 | 1.各种符号、注记等不符合《自然资源确权登记操作指南(试行)》（自然资办 发（2020）9号）中的图式规定 2.次要地籍要素错漏1处 3.其他一般错漏 | 其他较轻的错漏 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积计算质量 | 1．伪造登记单元面积数据 2．各类面积统计错误 3．其他严重的错漏 | 1．计算方法不正确或计算过程不规范 2．其他较重的错漏 | 1．重要数据计算或取位不规范 2．其他一般的错漏 | 其他较轻的错漏 |
| 入库数据质量 | 1.数学基础不符合《自然资源确权登记操作指南(试行)》(自然资办发(2020)9号)中的数学基础要求 2.空间参考系错误 3.必选图层或属性表错误 4.登记单元范围错误或不完整 5.数据结构普遍不正确 6.文件命名、数据格式错误 7.数据无法读取或数据不齐全 8.电子数据成果与纸质成果普遍不一致 9.其他严重的错漏 10.数据库质检报告不合格 | 1．数据结构错误 2．个别图层名称错误 3．属性值错漏较重 4．拓扑错误较重 5．其他较重的错漏 | 1．个别属性值错 2．其他一般的错漏 | 其他轻微的错漏 |
| 资料整饰质量 | 1．成果资料文字、数字错漏较多,给成果使用造成严重影响 2．成果资料重要数据错误 3．其他严重的错漏 | 1．成果文档资料归类、装订不规整 2．成果表、薄册格式不规范 3．其他较重的错漏 | 1．成果资料次要文字、数字错漏 2．其他一般的错漏 | 其他轻微的错漏 |
| 资料完整性 | 1．主要成果资料缺失 2．其他严重的错漏 | 1．检查报告、技术总结内容不全 2．其他较重的错漏 | 1．成果资料清单缺失 2．其他一般的错漏 | 其他轻微的错漏 |
| 注：未注明错漏数量的均为1处（个）。 |  |  |  |  |

参 考 文 献

[1]《自然资源部财政部生态环境部水利部国家林业和草原局关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》（自然资发〔2019〕116号）

[2]《自然资源部办公厅关于印发〈自然资源确权登记操作指南（试行）〉的通知》（自然资办发）〔2020〕9号）

[3]《陕西省人民政府关于印〈自然资源统一确权登记总体工作方案〉的通知》（陕政函〔2020〕61号）

[4]《自然资源地籍数据库标准（试用版）》

[5]《自然资源确权登记数据库标准（试用版）》

_________________________________